Partie 1

On considère un conducteur électrique, cylindrique, d’axe Oz et dont les charges mobiles sont des électrons. Leur vitesse initiale est nulle ; à partir de l’instant t=0, ils sont soumis à un champ électrostatique uniforme et stationnaire E=Euz. D’autre part, ils sont soumis dans le conducteur à une force de frottement f=-mτv, m étant la masse de l’électron, 𝜏 une constante physique et v est la vitesse commune aux électrons par rapport au conducteur. On donne m≈10-30kg,e≈10-19C, E≈0,1V.m-1 et τ≈10-14 unité SI.

- Quelle est l’origine physique de la force de frottement ?

- Obtenir l’équation différentielle vérifiée par la vitesse v d’un électron.

- Donner alors la dimension de 𝜏 et proposer une interprétation de cette grandeur.

- Donner également l’expression puis la valeur de la vitesse limite vl=v(t→∞) de l’électron

- Lorsque le régime permanent est établi, montrer que le vecteur densité de courant j peut se mettre sous la forme j=γE où γ est la conductivité du matériau que l’on cherchera à exprimer en fonction de m,e,τ et nm(concentration en électrons participant à la conduction). Faire l’application numérique pour le cuivre nm≈1029m-3.

Exercice rapide

- Avec le dispositif des trous d’Young, on obtient la figure suivante :

- Dessiner le dispositif expérimental. On donnera surtout le positionnement des trous

- Montrer que la figure ci-dessus permet d’estimer les valeurs de la longueur d’onde λ0 et le diamètre b des trous.  On note D=1m la distance entre les trous et le plan d’observation, a=0,5mm la distance entre les trous.

Exercice 1 :

1)La force de frottement modélise les « collisions » des électrons avec les ions du réseau.

2)En utilisant la RFD : dvdt+vτ=-eEm

3) est homogène à un temps et caractérise le temps de réponse de l’électron lié à son inertie.

4)vl=τeEm≈10-14×10-1910-300,1≈0,1mm/s

5)Si on prend un échantillon de matière de masse m occupant un volume V alors ρ=mV=nMV=NNaMV=nmMNa soit nm=ρNaM≈104×6×102360×10-3≈1029m-3

6)j=nm-ev=nmτe2Em donc γ=nmτe2m≈1029×10-1410-3810-30≈107S.m-1

IS=γUl donc R=lSγ

Exercice 2 :

L’éclairement Ɛ(M) au point M est donné par :E=KaM×a*M

E=KA02+KA02+2cos2πλ0δ=2E01+cos∆ϕ
Avec ∆ϕ, qui est la différence de phase entre les deux rayons, tel que ∆ϕ=2πλ0δ(x) et E0 l’éclairement d’une source prise isolément. Afin de minimiser les incertitudes, on effectue la mesure de 19 interfranges qui occupe L=1,9cm.

En utilisant directement i=λDa on obtient λ≈5×10-7m

La formule de la diffraction par un trou permet d’obtenir b en repérant l’annulation du contraste de la figure d’interférence : θdiff≈0,61λb≈yminD

Soit b≈0,61×iaymin≈0,61×2ia19L (avec cette 2e expression, il n’est pas utile d’utiliser l’échelle)

On obtient b≈3×10-5m